MARTIN  SYSTEMS

Ошейник антилай

Инструкция по эксплуатации

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС  С  ПРИОБРЕТЕНИЕМ  ОШЕЙНИКА  АНТИЛАЙ  ОТ  MARTIN  SYSTEM.

В комплект входят:

- нейлоновый ошейник 1 шт.

- антилай Martin System (1 шт.) с двумя электродами длиной 14 мм.

- магнит для программирования - 1 шт.

- батарея 3V CR2 – 1 шт.

- гарантийный талон – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Не используйте данное устройство на людях.

- Применяйте этот ошейник только на здоровых собаках в возрасте старше 3 месяцев.

- Если Ваша собака агрессивна, проконсультируйтесь с кинологом.

- Никогда не играйте с собакой, и не выполняйте игровых упражнений, если на неё надет ошейник антилай (собака может залаять от возбуждения и получит неприятное воздействие, которое у нее будет связано с игрой).

- Никогда не оставляйте ошейник на собаке более чем на 8 часов подряд.

- Ежедневно осматривайте шею собаки, чтобы убедиться, что на коже нет раздражения или ранок. При их обнаружении немедленно прекратите использование ошейника, а воспаленное место обработайте любым дезинфицирующим раствором . Перед тем как продолжить его использование (затягивайте ремень ошейника менее туго, чем раньше), убедитесь, что кожа полностью зажила. Если состояние кожи не улучшается, обратитесь к ветеринару.

- Каждую неделю (или по мере загрязнения) промывайте и дезинфицируйте шею собаки и электроды ошейника. Используйте губку или мягкое полотенце (применяйте нейтральное очищающее средство).

- Если ошейник долгое время не используется, вынимайте из него батарею питания.

- Информация в данной инструкции может изменяться без уведомления.

Martin Systems советует Вам при первом использовании ошейника применять только первый уровень электростимуляции, следующие уровни стоит применять только если собака не чувствует никакого дискомфорта после серии попыток лая.

ОПИСАНИЕ:

Ошейник антилай предназначен для собак, склонных к чрезмерному лаю. Всякий раз, когда собака начинает лаять, устройство производит электростатический импульс, которому предшествует предупреждающий звуковой сигнал.

Ваш ошейник Martin System снабжен системой двойного распознавания, в то время как большинство ошейников антилай распознают лай только по одному из признаков – звуку лая или вибрации голосовых связок. Главный недостаток таких ошейников в том, что они не селективны. В случае определения лая только при помощи датчиков звука собака с ошейником антилай может быть незаслуженно наказана из-за лая другой собаки, находящейся рядом, тогда как устройство, в котором присутствует только датчик вибрации, не отличит удар или трение от вибрации, возникающей при лае.

Ошейник Martin Systems сделан с использованием передовых технологий и имеет систему двойного распознавания. Действительно, для того чтобы отличить лай Вашей собаки от любой другой вибрации, используются два сенсора.

Эта новая технология позволяет устройству использовать одновременно и звук, и вибрацию для запуска автоматической стимуляции, предотвращая при этом ошибочное воздействие, которое обычно провоцируется внешними факторами.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОШЕЙНИКА:

Когда вы вставите батарею в приемник ошейника, вы услышите трехкратный звуковой сигнал, который означает, что ошейник включен.

Для того чтобы вставить батарею (литиевая 3V CR2), отвинтите крышку отсека батареи, поместите батарею внутрь, соблюдая полярность (+ наружу), затем прикрутите обратно крышку отсека батареи. Убедитесь, что Вы плотно закрутили крышку отсека батареи и ошейник остался водонепроницаем.

РАБОЧИЙ РЕЖИМ:

Приемник ошейника готов к работе после включения устройства (трехкратный звуковой сигнал служит признаком того, что ошейник включен).

Для изменения режима работы (см. ниже «Доступные режимы») приблизьте магнит (брелок в комплекте ошейника) к круглой отметке на передней части приемника ошейника (на стороне отсека батареи). Теперь приемник ошейника находится в режиме настройки, каждое изменение параметров сопровождается соответствующим тоновым сигналом (см. «Доступные режимы»). Для переключения с одного режима на другой продолжайте держать магнит у выгравированной круглой отметки на передней части ошейника.

ДОСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ:

- Возрастающая тоновая мелодия – автоматический режим

Ручная настройка:

- 1 тоновой сигнал -  первый уровень электровоздействия

- 2 тоновых сигнала -  второй уровень электровоздействия

- 3 тоновых сигнала -  третий уровень электровоздействия

- 4 тоновых сигнала -  четвертый уровень электровоздействия

- 5 тоновых сигналов -  пятый уровень электровоздействия

- 6 тоновых сигналов -  шестой уровень электровоздействия

- 7 тоновых сигналов -  седьмой уровень электровоздействия

- 8 тоновых сигналов - восьмой уровень электровоздействия

Выбранный режим останется неизменным даже после смены батареи питания.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОШЕЙНИКА АНТИЛАЙ:

После того как была вставлена батарея или во время настройки ошейника, ошейник не будет производить стимуляцию в течение одной минуты. Это дает Вам время надеть устройство на шею собаке, не опасаясь непреднамеренной стимуляции в случае, если собака начнет лаять, пока Вы надеваете на нее ошейник.

Когда собака начинает лаять, она получает предупреждение в виде звукового сигнала.

Если собака продолжит лаять, она получит стимуляцию. Во избежание чрезмерного воздействия максимальное время между последовательным лаем составляет около 5 секунд; количество последовательной стимуляции ограничено до 8 раз. Затем ошейник переходит в режим ожидания минимум на 4 минуты.

Если собака не лает  в течение 2 минут, ошейник снова активируется.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОШЕЙНИКА

После завершения настройки ошейника (см. рабочий режим) наденьте его на шею собаки таким образом, чтобы контакты на ресивере ошейника соприкасались с кожей собаки. Чтобы ваша собака не испытывала неприятные ощущения, убедитесь, что между шеей собаки и контактами можно просунуть палец. Если ошейник затянут недостаточно туго, датчики лая могут не сработать. Для собак с длинной шерстью может понадобиться заказать более длинные контакты для того, чтобы они хорошо контактировали с кожей собаки.

Во избежание причинения собаке травм, не пристегивайте поводок к данному ошейнику.

Для оптимизации распознавания голосовых связок убедитесь, что устройство всегда расположено внизу под шеей собаки, довольно высоко почти под челюстью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Ошейник подходит для всех пород собак

- 8 уровней воздействия

- Режим возрастающего воздействия или программируемый уровень воздействия

- Предупреждающий звуковой сигнал

- Ошейник удобен для животного (нет третьего контакта)

- Технология двойного распознавания лая (вибрация шеи плюс вибрация голосовых связок)

- Обработка лая микропроцессором

- Длительная работа батареи питания (6 лет в режиме ожидания)

- Устройство водонепроницаемо: влага не попадает внутрь ресивера, собака может находиться в воде.

ГАРАНТИЯ:

Martin System дает двухлетнюю гарантию на свои устройства (включая производственные дефекты, составные части и работу прибора). В России гарантийное обслуживание осуществляет ООО «Петтра».

Гарантия распространяется на все неисправности, появившиеся в процессе правильной эксплуатации. Обратную пересылку оплачивает покупатель. Гарантийные услуги предоставляются при предъявлении гарантийного талона без каких-либо дефектов. Гарантия не распространяется на неисправности, являющиеся результатом несчастных случаев и/или неправильной эксплуатации.

УЧАСТВУЙТЕ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Устройство содержит множество годных к переработке материалов, отдайте его в пункт переработки или верните продавцу для последующей переработки.