ЭЛЕКТРОННЫЙ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ОШЕЙНИК

Серия H2O

Инструкция по эксплуатации электронного

устройства с дистанционным управлением

для дрессировки собак

H2O 1810, H2O 1812

H2O 1820, H2O 1822

H2O 1830, H2O 1832

Серия H2O представляет собой новую технологическую разработку в области электронной дрессировки собак. Она использует вплетенную внутрь ошейника антенну «Maxx-Rangeтм». Ошейники серии H2O имеют зону приема до 1,6 км и поэтому прекрасно подходят для охоты, обучения послушанию и для профессиональной дрессировки.

Ошейники серии H2O имеют 16 уровней воздействия, которые легко меняются переключателем, не требующим зрительного контроля. Возможность простого управления одной рукой обеспечивает максимальный контроль и безопасность. Все модели обладают длительным и кратковременным воздействием. Кроме того, некоторые ошейники оснащены возрастающим воздействием (RISE) и моментальным повышением уровня (JUMP), вибросигналом и функцией вибросигнала одновременно с длительным воздействием. Ошейники и передатчики полностью водонепроницаемы, так что собаки могут носить их даже в воде. Передатчик H2O не тонет в воде, благодаря чему его невозможно потерять, даже уронив в воду. Ошейники для дрессировки собак серии H2O долговечны, безопасны и, при надлежащем использовании, являются гуманным способом дрессировки. Автоматический выключатель предотвращает случайное или непреднамеренное продолжительное воздействие, как от передатчика, так и от приемника.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста, прочтите эту инструкцию до конца, прежде чем приступить к работе с устройством.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

систем электронной дрессировки собак серии H2O:

● Цифровая технология

● Зона приема сигнала до 1,6 км

● Легкость и компактность ошейника (190 г) и передатчика (130 г)

● 16 настраиваемых уровней интенсивности сигнала моментальной (NICK) и продолжительной (CONTINIOUS) стимуляции

● Система никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов

● Система легкого прикосновения (Gentle Touch Systemтм), которая обеспечивает очень мягкое воздействие

● Невидимая антенна «Maxx-Rangeтм», вплетенная в ремень ошейника

● Встроенный предохранительный выключатель

● Абсолютная водонепроницаемость пульта и ошейника; пульт H2O не тонет в воде!

● Функция вибросигнала (в моделях H2O 1820, 1822)

● Функция “JUMP”, позволяющая моментально переключать уровень воздействия на заранее установленный (повышенный или пониженный) уровень (только в моделях H2O 1830, 1832)

● Функция “RISE” – постепенное плавное повышение уровня воздействия до тех пор, пока нажата кнопка (только в моделях H2O 1830, 1832)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

● Передатчик

● Приемник (два - для моделей на двух собак)

● 10 сантиметровая антенна передатчика

● Зарядное устройство

● Двойник с разветвителем для одновременной зарядки передатчика и приемника (-ов)

● Тестер

● Инструкция

● Пластиковый кейс

ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

H2O 1810, H2O 1812

● H2O 1810 имеет функции кратковременного и длительного воздействия.

● H2O 1812 имеет те же особенности, что и H2O 1810, но комплектуется двумя ошейниками-приемниками. Эти приемники управляются с одного передатчика. Переключение с одного ошейника на другой производится с помощью тумблера на передатчике.

H2O 1820, H2O 1822

● H2O 1820 имеет функции кратковременного и длительного воздействия, вибросигнала и длительного воздействия одновременно с вибросигналом.

● H2O 1822 имеет те же особенности, что и H2O 1820, но комплектуется двумя ошейниками-приемниками. Эти приемники управляются с одного передатчика. Переключение с одного ошейника на другой производится с помощью тумблера на передатчике.

H2O 1830, H2O 1832

● H2O 1830 имеет функции кратковременного и длительного воздействия, а также функции возрастающего воздействия (RISE) и моментального повышения уровня (JUMP)

● H2O 1832 имеет те же особенности, что и H2O 1830, но комплектуется двумя ошейниками-приемниками. Эти приемники управляются с одного передатчика. Переключение с одного ошейника на другой производится с помощью тумблера на передатчике.

ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА И РАСПОЛОЖЕНИЕ

ОШЕЙНИКА

Для правильного и безопасного функционирования ошейника необходимо, чтобы он был правильно расположен на шее собаки и надлежащим образом застегнут. В этом необходимо убеждаться при каждом использовании ошейника.

● Очень важно следить за тем, чтобы ошейник был правильно затянут. Он должен быть затянут достаточно туго, чтобы контакты плотно прилегали к коже, и в то же время не должен мешать собаке свободно дышать. Никогда нельзя затягивать ошейник настолько туго, чтобы он нарушал нормальный ритм дыхания животного.

● Если ошейник надет слишком свободно, контакты плохо прилегают к коже. Это может непосредственно повлиять на эффективность воздействия и на то, получает собака сигнал или нет. Если ваша собака не реагирует на сигнал, проверьте, хорошо ли контакты прилегают к коже.

● Недостаточно затянутый ошейник может вызвать раздражение кожи, т.к. постоянно двигается на шее и натирает ее во время прогулки или в процессе дрессировки. Правильная и удобная фиксация ошейника поможет предотвратить это.

● Правильное расположение коробки приемника – на шее в области горла собаки.

ЧАСТИ УСТРОЙСТВА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Включение и выключение

Включение устройства

На приемнике ошейника нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл. Красный индикатор будет непрерывно светиться в течение 2 сек. Удерживайте кнопку до тех пор, пока красный индикатор не перестанет светиться. Устройство включено. (Примечание: передатчик всегда находится в отключенном режиме. Он включается только тогда, когда нажимается какая-нибудь из кнопок. Пользователю не нужно отключать передатчик – это происходит автоматически).

Выключение устройства

Когда Вам нужно отключить устройство, просто нажмите и в течение 3 сек. удерживайте кнопку вкл/выкл. Красный индикатор будет светиться не мигая в течение 2 сек. Удерживайте кнопку до тех пор, пока индикатор не перестанет светиться. Устройство выключено.

Переключатель интенсивности сигнала

Переключатель интенсивности сигнала позволяет выбрать один из 16 уровней воздействия, что позволяет четко контролировать процесс дрессировки.

Определение уровня интенсивности сигнала, подходящего Вашей собаке

Первый и наиболее важный шаг в дрессировке Вашей собаки с помощью системы H2O – это определение нужного уровня интенсивности, который обеспечит должное воздействие в процессе дрессировки и в то же время не вызовет у собаки испуг. Включите ошейник (нажмите и удерживайте в течение 1 сек. кнопку включения). Чтобы выбрать интенсивность, подходящую для дрессировки Вашей собаки, проверьте ее реакцию на самый малый уровень воздействия (уровень 1). Затем постепенно повышайте интенсивность по одному уровню до тех пор, пока не достигните желаемой реакции. Мы полагаем, что Вы будете тренировать свою собаку на самом низком уровне интенсивности, на него собака должна реагировать только движением головы или ушей. Используйте «длительное» воздействие для определения этого уровня. Даже если Вы не стремитесь к тому, чтобы задать очень сильное воздействие, при котором животное будет реагировать слишком бурно, очень важно также не делать его настолько слабым, чтобы собака игнорировала сигнал.

Высокая интенсивность используется для предотвращения ситуаций, опасных для жизни собаки и здоровья окружающих, как то преследование других домашних животных или драка.

Мы настоятельно рекомендуем Вам для первоначального обучения собаки воспользоваться помощью квалифицированного инструктора. Список рекомендованных инструкторов, аттестованных нашей компанией, Вы можете найти на нашем сайте www.pettra.ru.

Индикаторная лампа передатчика

Когда Вы нажимаете одну из кнопок, включающих передатчик, начинает светиться красный индикатор, сигнализирующий о том, что передатчик работает. Если необходима подзарядка батареи, красный индикатор будет мигать два раза в секунду.

Переключатель с ошейника на ошейник в моделях для двух собак

Переключение между ошейниками осуществляется при помощи передвижения тумблера в положение, соответствующее необходимому приемнику (ошейнику).

Антенна передатчика

Привинчивая антенну к передатчику, будьте очень осторожны. Затягивайте ее только вручную, удерживая за основание. Чрезмерное усилие при затяжке может привести к повреждению антенны или ее гнезда.

Подзарядка батареи

Гнездо на передатчике

Гнездо для подзарядки батареи расположено на боковой стороне передатчика. После завершения зарядки всегда закрывайте гнездо резиновой пробкой для того, чтобы не допустить попадания туда влаги и инородных частиц.

Кнопки дистанционного воздействия

Нажатие верхней кнопки (NICK) включает кратковременное воздействие. Нажатие нижней кнопки (CONT.) включает длительное воздействие.

В зависимости от модели, красные кнопки по бокам передатчика могут иметь следующие функции:

H2O 1820 – вибро\вибро+длительное воздействие.

Нажатие левой кнопки передатчика вызовет вибрацию ошейника. Нажатие правой кнопки передатчика вызовет вибрацию ошейника на 1\2 секунды, после чего к вибрации подключится электрическое воздействие.

H2O 1830 – “RISE”\”JUMP”

Нажатие кнопки “RISE” вызовет длительное электрическое воздействие с постоянным ростом уровня от установленного в момент нажатия, вплоть до максимального.

Нажатие кнопки ”JUMP” вызовет воздействие предустановленного повышенного уровня.

Установка уровня “JUMP”:

● выберите уровень до которого будет производиться «скачок»

● одновременно нажмите кнопки «JUMP» и «RISE»

● как только индикатор начнет мигать – отпустите кнопки: количество вспышек индикатора соответствует установленному уровню “JUMP”

Индикаторная лампа на ошейнике

После нажатия кнопки вкл/выкл на передатчике красный индикатор на ошейнике начинает мигать постоянно с периодичностью в 2 сек. Это свидетельствует о том, что устройство работает. Если аккумулятор садится и требует подзарядки, красный индикатор начинает мигать быстрее (2 раза в сек.).

Контакты

Контакты должны плотно прилегать к шее собаки, чтобы обеспечить надежный контакт с кожей.

Ремень ошейника со встроенной приемной антенной

Внимание!

Не обрезайте ремень ошейника. Это повредит антенну и может существенно снизить зону приема сигнала!

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Все ошейники серии H2O оборудованы перезаряжаемыми никель-металлгидридными (NiMH) батареями. NiMH батареи не обладают памятью зарядки и не требуют полной выработки перед перезарядкой. Батареи, поставляемые в комплекте, имеют частичную заводскую зарядку. Однако рекомендуется полностью перезарядить батареи перед первым их использованием.

Если вы не используете устройство в течение долгого времени, не забывайте время от времени полностью заряжать батареи (12 часов). Это нужно делать каждые 4–6 недель. Это займет около 12-14 часов. Помните: всегда нужно держать батареи вдали от легковоспламеняющихся веществ (особенно во время подзарядки).

Порядок подзарядки батарей

1. Выключите устройство.

2. Подсоедините зарядное устройство к розетке электрической сети.

3. Заряжайте батареи непрерывно в течение 12 часов. Это можно делать или одновременно для двух приборов (приемника и передатчика), или по отдельности.

4. После зарядки отсоедините зарядные кабели от гнезд на приборах, и плотно закройте гнезда резиновыми крышками.

5. Протестируйте систему, чтобы убедиться, что все работает нормально.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Во-первых, вы должны убедиться, что оба устройства полностью заряжены. Затем включите питание на приемнике. Далее сделайте следующее:

Как протестировать электронное воздействие:

А) Прикрепите тестер к электродам приемника.

Б) Установите уровень интенсивности (учтите, что уровень 4 или ниже может быть недостаточным, чтобы включить лампу тестера).

В) Нажмите кнопку «NICK», или «CONT.».

Г) Лампа тестера вспыхнет 1 раз при нажатии кнопки «NICK» и будет светиться – при нажатии кнопки длительного воздействия или кнопки «CONT.». (Чем выше уровень интенсивности, тем ярче будет гореть лампа тестера.)

Как протестировать вибросигнал

А) Нажмите и удерживайте кнопку V+S на правой стороне передатчика. Приемник должен провибрировать в течение 0,5 сек., и после этого должна загореться лампа тестера.

Б) Нажмите и удерживайте кнопку V на левой стороне передатчика. Приемник должен вибрировать,

но тестер при этом не должен светиться.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

● Ваш H2O – это очень ценный инструмент, если использовать его правильно. Прежде чем надеть ошейник на собаку, крайне важно точно понимать все его функции и представлять, как с его помощью нужно правильно управлять собакой.

● Перед началом дрессировки убедитесь, что животное здорово.

● Так как ни одно электронное устройство не является совершенным, вероятность возникновения

непреднамеренного электрического воздействия, хоть и очень малая, но существует. Поэтому никогда не оставляйте это устройство на собаке в то время, когда она не находится под вашим наблюдением.

● Контакты на ошейнике сделаны из высококачественной нержавеющей стали, и это поможет предупредить возникновение любых химических или аллергических реакций на коже вашей собаки.

● Чтобы не допустить раздражения кожи, не следует оставлять ошейник на собаке дольше 12 часов в день. Каждодневное изменение расположения ошейника на шее собаки позволит избежать раздражения. Ошейник всегда должен быть чистым. Регулярно промывайте контакты с мягким антибактериальным мылом.

● Если обнаружится раздражение, аккуратно промойте шею собаки водой с мылом, а затем протрите раздраженное место перекисью водорода. Дайте полностью высохнуть, а затем нанесите антибактериальную мазь.

● Никогда не прикрепляйте поводок или цепь к электронному ошейнику. Это вызовет чрезмерное трение контактов о кожу на шее собаки, что, в свою очередь, может привести к возникновению натертостей, сыпи, выпадению шерсти или даже воспалению, а также вызвать повреждение антенны приемника вследствие чрезмерного механического воздействия.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Для того, чтобы Ваш H2O работал с максимальной эффективностью, его нужно периодически чистить. Регулярная чистка также увеличивает срок службы устройства. Промывайте коробку на ошейнике H2O теплой (но не горячей) водой с мягким антибактериальным мылом. Ремень и пряжку следует промывать водой и мягким мылом, а затем давать полностью высохнуть. Перед использованием необходимо дать устройству возможность полностью высохнуть.

ОДОБРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ США

Ваш H2O произведен с полного одобрения Федеральной Комиссии Связи (ФКС) США. Сложное внутреннее устройство каждого продукта спроектировано так, чтобы он работал в соответствии с правилами ФКС. Самостоятельное внесение любых несанкционированных изменений в конструкцию прибора является нарушением этих правил.

Производитель:

D.T. Systems, Inc., США

Официальный дистрибьютор в России - PETTRA Electronic Systems

Тел.:(495) 935 2300, 506 2442

www.pettra.ru

pettra@pettra.ru