SUPER PRO еLITE TRAINERтм

Серия SPT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

устройства с дистанционным управлением

для дрессировки собак

SPT 2420

SPT 2422

SPT 2430

SPT 2432

Поздравляем Вас с приобретением и благодарим за то, что Вы выбрали именно нашу систему дрессировки собак Super Pro eLite Trainerтм. Серия SPT представляет собой абсолютно новую технологическую разработку в области электронной дрессировки собак. Она предлагает легкие и компактные ошейники-приемники со встроенной внутрь антенной. Удобные, легкие цифровые передатчики с системой «одного касания» (one touch) с жидкокристаллическим (LCD) дисплеем, обеспечивающим простоту в обращении. LCD дисплей показывает, на какой из 50 уровней воздействия настроен ошейник, а также какой режим воздействия используется. Кроме того, он показывает, насколько разрядилась батарея, и, в модели для двух собак, какой из ошейников находится под управлением. В серии SPT объединены функции электронных ошейников, удовлетворяющие любые потребности в дрессировке. Все модели имеют функции как длительного, так и кратковременного воздействия, вибросигнала, а также функции возрастающего и моментально повышения уровня сигнала. Некоторые модели дополнительно оснащены бипером. Ошейники и передатчики серии SPT работают на встроенных никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторных батареях с потенциально большим сроком службы и имеют зону приема сигнала до 2 км. Ошейники полностью водонепроницаемы, так что собаки могут носить их даже в воде. Передатчики тоже водонепроницаемы, их даже можно погружать в воду на 4 часа на глубину до 4 м.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ	4

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА	4

КОМПЛЕКТАЦИЯ	4

ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ	4

SPT 2420 и SPT 2422	4

SPT 2430 и SPT 2432	5

ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА И РАСПОЛОЖЕНИЕ ОШЕЙНИКА	5

ЧАСТИ УСТРОЙСТВА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ	5

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОШЕЙНИКА	7

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ	7

РЕЖИМ ДИСТАНЦИОННОЙ ДРЕССИРОВКИ	7

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С ОШЕЙНИКА НА ОШЕЙНИК (МОДЕЛЬ ДЛЯ ДВУХ СОБАК)	8

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ	9

ТЕСТИРОВАНИЕ	9

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ	10

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	10

ОДОБРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ США	10

- ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, прочтите эту инструкцию до конца, прежде чем приступить к работе с устройством. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по ошейникам или по их эксплуатации, свяжитесь, пожалуйста, с нашим Отделом Обслуживания Потребителей (его адрес и номер телефона Вы найдете на последней странице).

- ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Все системы электронной дрессировки собак Super Pro еLite Trainerтм характеризуются:

- Новым LCD дисплеем.

- Системой цифрового управления «одно касание» (one touch).

- Легкостью и компактностью ошейников и передатчиков (230 г).

- 50 настраиваемыми уровнями интенсивности воздействия (которые высвечиваются прямо на дисплее передатчика).

- Невидимой, встроенной в ошейник, антенной.

- Встроенным предохранительным выключателем.

- Системой никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов.

- Полной водонепроницаемостью ошейников.

- Водонепроницаемыми передатчиками.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Передатчик

- Ошейник-приемник (два для моделей для двух собак; один ошейник оранжевый, другой – черный)

- Бипер (в моделях SPT-2430, SPT-2432)

- Антенна для передатчика 5 см

- Антенна для передатчика 13,7 см

- Встроенные аккумуляторные батареи для ошейника и передатчика

- Зарядное устройство

- Кабель с двумя штекерами для одновременной подзарядки передатчика и ресивера                  (-ов)

- Тестер

- Инструкция по эксплуатации

- Футляр для хранения и переноски

- ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

- SPT 2420 и SPT 2422

SPT 2420 имеет функции кратковременного воздействия, длительного воздействия и вибросигнала. Кроме этого, ошейник оснащен функцией возрастающего воздействия и моментального повышения уровня.

SPT 2422 имеет те же особенности, что и SPT 2420, но комплектуется двумя ошейниками-приемниками. Эти приемники управляются с одного передатчика. Один ошейник черный, другой – оранжевый. Переключение с одного ошейника на другой производится с помощью отдельной кнопки на передатчике. LCD дисплей показывает какой из ошейников находится под управлением в данный момент.

- SPT 2430 и SPT 2432

SPT 2430 имеет функции кратковременного воздействия и длительного воздействия, возрастающего воздействия и моментального повышения уровня. Кроме этого, ошейник оснащен бипером, работающим в трех режимах.

SPT 2432 имеет те же особенности, что и SPT 2430, но комплектуется двумя ошейниками-приемниками. Эти приемники управляются с одного передатчика. Один ошейник черный, другой – оранжевый. Переключение с одного ошейника на другой производится с помощью отдельной кнопки на передатчике. LCD дисплей показывает какой из ошейников находится под управлением в данный момент.

- ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА И РАСПОЛОЖЕНИЕ ОШЕЙНИКА

Для правильного и безопасного функционирования ошейника при каждом его использовании необходимо, чтобы он был правильно расположен на шее собаки и надлежащим образом затянут.

Для правильной работы электронный ошейник должен быть удобными для собаки. Затягивать его следует только до тех пор, пока «зубцы» (или контакты) не будут иметь хороший контакт с кожей. Очень важно следить за тем, чтобы ошейник был правильно затянут. Он должен быть затянут достаточно туго, чтобы контакты плотно прилегали к коже, и в то же время не должен мешать собаке свободно дышать. Никогда нельзя затягивать ошейник настолько туго, чтобы он нарушал нормальный ритм дыхания животного. Если ошейник недостаточно затянут, собака может не получить необходимого воздействия, поскольку контакты неплотно прилегают к коже. Это может непосредственно повлиять на эффективность воздействия и на то, получает собака воздействие или нет. Если ваша собака не реагирует на воздействие, проверьте, хорошо ли «зубцы» контактируют с кожей.

Недостаточно затянутый ошейник может вызвать раздражение кожи, т.к. постоянно двигается на шее и натирает ее во время прогулки или в процессе дрессировки. Правильная и удобная фиксация ошейника поможет предотвратить это.

Правильное расположение коробки приемника – на шее в области горла собаки (см. рис. выше).

- ЧАСТИ УСТРОЙСТВА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Передатчик

Показана модель SPT 2420. Вид других моделей может несколько отличаться.

| Антенна LCD дисплей Кнопка вибросигнала Кнопка кратковременного воздействия Гнездо для подзарядки аккумулятора |  | Кнопки регулирования уровня воздействия Кнопка моментального повышения уровня Кнопка длительного воздействия Кнопка возрастающего воздействия |
| --- | --- | --- |

Приемник и ошейник

| Контакты Гнездо для подзарядки батарей Встроенная антенна Светодиодная индикаторная лампа |  | Ремень ошейника Бипер (для моделей SPT 2430, SPT 2432) Антенна бипера Кнопка вкл/выкл и выбора режима |
| --- | --- | --- |

Символы LCD дисплея

Степень разрядки батареи

Воздействие:

Вибросигнал

Электрическое воздействие

Длительное воздействие

Кратковременноевоздействие

Индикатор ошейника (в моделях для двух собак) - (ORG – оранжевый, BLK – черный)

Режим определения местонахождения

Уровень интенсивности воздействия

- ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОШЕЙНИКА

Включение ошейника

На приемнике ошейника нажмите и удерживайте кнопку питания/ режима. Красный индикатор начнет непрерывно светиться в течение 2 секунд. Удерживайте кнопку до тех пор, пока красный индикатор не перестанет светиться. Устройство включено. Индикатор опять начнет светиться, но будет мигать с частотой один раз в 2 секунды.

(Примечание: передатчик всегда находится в отключенном режиме. Он включается только тогда, когда нажимается какая-нибудь из кнопок. Пользователю не нужно отключать передатчик – это происходит автоматически).

Выключение ошейника

Когда Вам нужно отключить устройство, просто нажмите и в течение 3 секунд удерживайте кнопку питания/режима. Красный индикатор снова будет гореть не мигая. Удерживайте кнопку до тех пор, пока индикатор не перестанет светиться. Устройство выключено.

- НАСТРОЙКА УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Все ошейники SPT имеют 50 уровней воздействия. Самый низкий уровень интенсивности имеет величину 1, самый высокий – 50. Текущий уровень отражается на LCD дисплее.

Для изменения уровня воздействия просто нажмите одну из кнопок настройки уровня воздействия (стрелочки вверх или вниз). Можно изменять интенсивность серией быстрых нажатий на кнопку, а можно просто удерживать кнопку до тех пор, пока не достигните нужного уровня.

Первый и наиболее важный шаг в дрессировке Вашей собаки с помощью системы SPT – это определение нужного уровня интенсивности, который обеспечит должное воздействие в процессе дрессировки и в то же время не вызовет у животного испуг. Чтобы выбрать интенсивность, подходящую для дрессировки Вашей собаки, проверьте ее реакцию на самый малый уровень воздействия (уровень 1). Затем постепенно повышайте интенсивность на единицу до тех пор, пока вы не достигните желаемой реакции. Мы полагаем, что Вы будете тренировать свою собаку на самой низком уровне интенсивности, на него собака должна реагировать только движением головы или ушей. Используйте «длительное» воздействие для определения этого уровня. Даже если вы не стремитесь к тому, чтобы задать очень сильное воздействие, при котором животное будет реагировать слишком бурно, очень важно также не делать его настолько слабым, чтобы собака игнорировала сигнал. Высокая интенсивность используется для предотвращения ситуаций, опасных для жизни собаки и здоровья окружающих, как-то преследование других домашних животных или драка.

- РЕЖИМ ДИСТАНЦИОННОЙ ДРЕССИРОВКИ

В зависимости от выбранной Вами модели ошейника, на передатчике будут расположены следующие кнопки управления.

(NICK) Кнопка кратковременного воздействия.

(STIMU.) Кнопка длительного воздействия (до 8 с).

(V) Кнопка вибросигнала.

(JUMP) Кнопка моментального повышения уровня воздействия

Нажатие этой кнопки вызовет воздействие с моментальным подъемом уровня до предустановленного. После прекращения воздействия “JUMP” нажатие на кнопки “NICK” и “ STIMU.” вызовут обычное электрическое воздействие.

Установка уровня “JUMP”

1. Выберите уровень, до которого будет производиться «скачок» одновременно нажмите кнопки «JUMP» и одну из кнопок регулирования уровня воздействия

2. Отпустите кнопку регулирования уровня воздействия когда примерно желаемый уровень воздействия будет достигнут. Удерживайте кнопку «JUMP» в нажатом положении.

3. Продолжая удерживать кнопку «JUMP» в нажатом положении Вы можете точно настроить уровень воздействия с помощью кнопок регулирования уровня воздействия.

(RISE) Кнопка возрастающего воздействия

Нажатие этой кнопки вызовет длительное электрическое воздействие с постоянным ростом уровня от установленного в момент нажатия, вплоть до максимального. После прекращения воздействия “RISE” нажатие на кнопки “NICK” и “STIMU.” вызовут обычное электрическое воздействие.

Дрессировка Вашей собаки с ошейниками Super Pro @Lite Trainerтм требует индивидуального подхода к животному. Собаки по-разному реагируют на различные виды воздействия. Терпение и хорошее знание поведения Вашей собаки помогут Вам правильно проводить ее обучение.

Две верхние кнопки с левой стороны передатчика в моделях SPT-2430, SPT-2432 имеют следующие функции: “Locate”(определить местоположение)\”RUN\POINT”(бег\стойка).

Для активации команды “Определить положение” нажмите верхнюю из двух кнопок. Ошейник будет издавать серии коротких звуковых сигналов, пока кнопка нажата.

Для того чтобы выбрать команду “Бег/Стойка”,нажмите нижнюю из двух кнопок. Ошейник будет издавать двойные звуковые сигналы каждые 5 сек., пока собака двигается. Когда она будет стоять, ошейник будет издавать двойные сигналы каждые 2 сек.

Чтобы сменить команду на “Cтойка”, снова нажмите нижнюю кнопку. Ошейник будет молчать, когда собака двигается, и будет издавать двойные звуковые сигналы каждые 2 секунды, когда собака стоит.

Сигнал, обозначающий, что собака встала в стойку, может задерживатся до 10 секунд.

В модели на две собаки ошейники издают разные звуковые сигналы.

Для возвращения к режиму “Бег/Стойка” с команды “Стойка”, снова нажмите нижнюю из двух кнопок. Для отключения звукового сигнала нажмите верхнюю кнопку. Теперь ошейник будет работать только как ошейник с электрическим воздействием.

- ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С ОШЕЙНИКА НА ОШЕЙНИК (МОДЕЛЬ ДЛЯ ДВУХ СОБАК)

С помощью моделей SPT для двух собак (2422 и 2432) Вы можете проводить дрессировку двух собак c одного передатчика. Один ошейник оранжевый, другой – черный. LCD дисплей показывает, какой из ошейников находится в данный момент под управлением. Для переключения с ошейника на ошейник, просто нажмите кнопку выбора цвета ошейника (кнопка «О/В»: «О» – оранжевый, «В» – черный).

- ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Все ошейники Super Pro Lite Trainerтм оборудованы перезаряжаемыми никель-металлгидридными (NiMH) батареями. NiMH батареи не обладают памятью зарядки и не требуют полной выработки перед перезарядкой.

Батареи, поставляемые в комплекте, имеют частичную заводскую зарядку. Однако рекомендуется полностью перезарядить батареи перед первым их использованием. Это займет около 12 часов. Желательно не прерывать процесс полной перезарядки батарей, это поможет продлить их срок службы.

Помните: всегда нужно держать батареи вдали от открытых источников огня.

Если Вы не используете устройство в течение долгого времени, не забывайте время от времени полностью заряжать батареи (12 часов). Это нужно делать каждые 4–6 недель.

Чрезмерная зарядка может сократить срок службы батарей. Никогда не оставляйте батареи заряжаться дольше 14 часов.

Порядок подзарядки батарей:

1. Выключите устройство.

2. Подсоедините зарядное устройство к розетке электрической сети.

3. Заряжайте батареи непрерывно в течение 12 часов. Это можно делать или одновременно для двух приборов (приемника и передатчика), или по отдельности.

4. После зарядки отсоедините зарядные кабели от гнезд на приборах, и плотно закройте гнезда резиновыми крышками.

5. Протестируйте систему, чтобы убедиться, что все работает нормально.

- ТЕСТИРОВАНИЕ

Есть три приема, при помощи которых Вы можете проверить ошейник Super Pro еLite Trainerтм (выбор их зависит от модели).

Во-первых, Вы должны убедиться, что оба устройства (передатчик и приемник) полностью заряжены. Затем включите питание на приемнике. Далее сделайте следующее:

Как протестировать электронное воздействие:

А) Прикрепите тестер к контактам приемника.

Б) Установите уровень интенсивности (учтите, что уровень 7 или ниже может быть недостаточным, чтобы включить лампу тестера).

В) Нажмите кнопку «NICK» или «STIMU.».

Г) Лампа тестера вспыхнет 1 раз при нажатии кнопки «NICK» (кратковременное воздействие) и будет светиться не мигая в течение 12 сек. – при нажатии кнопки «STIMU.» (длительное воздействие). (Чем выше интенсивность Вы выбрали, тем ярче будет гореть лампа тестера).

Как протестировать вибросигнал:

А) Следуйте указаниям по тестированию электронного воздействия, но нажмите кнопку «V».

Б) Приемник должен вибрировать, но тестер светится не будет.

Как протестировать бипер:

А. Нажмите верхнюю кнопку на левой стороне передатчика. Ошейник будет издавать серии коротких звуковых сигналов, пока кнопка нажата.

В. Нажмите среднюю кнопку. Ошейник будет издавать двойные звуковые сигналы каждые 5 сек., пока собака двигается. Когда она будет стоять, ошейник будет издавать двойные сигналы каждые 2 сек.

С. Снова нажмите среднюю кнопку. Ошейник будет молчать, когда собака двигается, и будет издавать двойные звуковые сигналы каждые 2 секунды, когда собака стоит.

- УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Для того чтобы Ваш Super Pro еLite Trainerтм работал с максимальной эффективностью, его нужно периодически чистить. Регулярная чистка также увеличивает срок службы устройства.

Промывайте коробку на ошейнике Super Pro еLite Trainerтм теплой (но не горячей) водой с мягким антибактериальным мылом.

Ремень и пряжку следует промывать водой и мягким мылом, а затем давать полностью высохнуть.

Перед использованием необходимо дать устройству возможность полностью высохнуть.

- ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом дрессировки убедитесь в том, что животное здорово.

Ваш Super Pro еLite Trainerтм – это очень ценный инструмент, если использовать его правильно. Прежде чем надеть ошейник на собаку, крайне важно точно понимать все его функции и представлять, как с его помощью нужно правильно дрессировать.

Так как ни одно электронное устройство не является совершенным, вероятность возникновения непреднамеренного электрического воздействия, хоть и очень малая, но существует. Поэтому никогда не оставляйте это устройство на собаке в то время, когда она не находится под Вашим наблюдением.

Контакты на ошейнике сделаны из высококачественной нержавеющей стали, и это поможет предупредить возникновение любых химических или аллергических реакций на коже Вашей собаки.

Чтобы не допустить раздражения кожи, не следует оставлять ошейник на собаке дольше 12 часов в день. Кроме того, это позволит избежать раздражения и изменение расположения ошейника на шее собаки изо дня в день. Ошейник всегда должен быть чистым. Регулярно промывайте электроды с мягким антибактериальным мылом.

Никогда не прикрепляйте поводок или цепь к электронному ошейнику. Это вызовет чрезмерное трение контактов о кожу собаки, что, в свою очередь, может привести к возникновению натертостей, сыпи, выпадение шерсти и даже воспалению.

Если обнаружится раздражение, аккуратно промойте шею собаки водой с мылом, а затем протрите раздраженное место перекисью водорода. Дайте полностью высохнуть, а затем нанесите антибактериальную мазь.

- ОДОБРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ США

Ваш Super Pro еLite Trainerтм произведен с полного одобрения Федеральной Комиссии Связи (ФКС) США. Сложное внутреннее устройство каждого продукта спроектировано так, чтобы он работал в соответствии с правилами ФКС. Самостоятельное внесение любых несанкционированных изменений в конструкцию прибора является нарушением этих правил.

Super Pro еLite Trainerтм был произведен на самом современном оборудовании. Любая тонкая настройка прибора возможна только специалистами D. T. Systems.

Сертификат соответствия стандартам ЕС.

Директива R&TT 1999/05/EC.

D.T.Systems, Inc

Подтверждает, что устройства серии SPT cоответствуют требования директивы 1999/5/ЕС от 9 марта, 1999 и соответствуют следующим стандартам:

ETS 300 133

EN 300.220 3

Производитель:

2872 Walnut Hill Lane Dallas, Texas 75229

Tel: (214) 350 9446, Fax: (214) 350 7847

www.dtsystems.com

customerservice@dtsystems.com

Эксклюзивный дистрибьютор в России - PETTRA Electronic Systems

Тел.: (495) 935 2300

www.pettra.ru

e-mail: pettra@pettra.ru

Разрешение Связьнадзора РФ №346/2007